南开大学 工科试验班（信息）

姓    名：甘遇霖

学    号：2511346

班    级：高级语言程序设计2-2

2026年5月

高级语言程序设计

实验报告

一. 作业题目

灵巧手物理仿真交互平台

本项目基于 MuJoCo 物理引擎，结合 GLFW 窗口系统与 Dear ImGui 即时模式 GUI，构建了一个面向 Shadow/Adroit 五指灵巧手的可视化仿真平台。程序提供两个独立运行模式：模式一为交互可视化模式，实现了多姿态动画、实时关节状态监测、指尖运动轨迹拖尾及 Ctrl+拖拽外力施加等功能；模式二为参数辨识模式，通过对单指施加正弦激励并运用滑动窗口最小二乘法，实时估计关节转动惯量与阻尼系数，并以收敛曲线直观呈现辨识精度。

二. 开发软件

| 组件 | 版本 / 说明 |
| --- | --- |
| 开发环境 | Visual Studio 2026，MSVC 编译器，x64 架构 |
| 物理仿真引擎 | MuJoCo 3.3.2（DeepMind） |
| 窗口与 OpenGL | GLFW 3.4.0 |
| 即时 GUI 库 | Dear ImGui v1.92.7 |
| 仿真模型 | Adroit Hand（Shadow Robot 五指灵巧手 MuJoCo 版） |
| AI 辅助工具 | Claude Sonnet 4.6，用于项目架构设计、图形化平台选择、实验报告大纲 |

三. 课题要求

- 使用 C++ 语言开发带图形化界面的程序

- 图形化平台：使用 GLFW + OpenGL + Dear ImGui 实现实时 3D 渲染与 GUI 叠加

- 程序主题：物理仿真 + 机器人控制理论，兼具创新性与工程实践价值

- 代码结构清晰，按功能模块拆分为独立 .cpp/.h 文件

- 项目托管于 GitHub/Gitee，体现多次版本提交迭代历史

- AI 工具使用披露：使用了 Claude Sonnet 4.6，辅助进行项目架构设计、图形化平台选择（Qt->OpenGL）、实验报告大纲草拟

四. 主要流程

1. 整体架构

程序采用模块化设计，共五个核心文件，彼此通过 app_common.h 共享全局 MuJoCo 对象（mjModel、mjData、mjvScene 等）：

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| main.cpp | 程序入口；GLFW 窗口与回调注册；ImGui 初始化与字体加载；主渲染循环；起始菜单 |
| app_common.h | 全局量声明（extern）；AppMode 枚举（MENU / MODE1 / MODE2） |
| controller.cpp/.h | 多姿态动画控制器（仅模式一使用）：姿态序列定义、余弦插值过渡 |
| mode1.cpp/.h | 交互可视化模式：关节监测进度条、指尖轨迹拖尾、Ctrl+拖拽外力、可视化控制面板 |
| mode2.cpp/.h | 参数辨识模式：正弦激励、滑动窗口最小二乘、收敛曲线绘制、参数调节面板 |

主循环每帧的执行顺序如下：

【时间步长设置】 m->opt.timestep = baseTimestep × timeScale

【物理步进】 mode1_step() 或 mode2_step()（分别推进仿真并采集数据）

【场景更新】 mjv_updateScene() → mode1_inject_geoms()（注入轨迹线段）

【3D 渲染】 mjr_render()（OpenGL 绘制物理场景）

【GUI 渲染】 ImGui 新帧 → 对应模式的 render_ui() → ImGui::Render()

2. 模式一：交互可视化

(1) 多姿态控制器（controller.cpp）

程序预定义了 7 个手势（张开、握拳、剪刀手、指向、竖大拇指等），循环播放，每两个姿态之间通过余弦插值平滑过渡：

alpha = 0.5 × (1 − cos(π × t / T_blend))

d->ctrl[i] = prevCtrl[i] + alpha × (targetCtrl[i] − prevCtrl[i])

其中 T_blend = 1.0s 为过渡时长，余弦曲线保证关节速度在过渡首尾处均为零，避免速度突变。

(2) 关节状态监测（进度条）

实时读取 5 个关节（FFJ2、MFJ2、RFJ2、LFJ2、THJ3）的角度，归一化至 [0,1] 后以彩色进度条显示。当比例值 < 10% 或 > 90% 时，进度条变为橙红色以预警关节接近极限。

(3) 指尖轨迹拖尾

每帧采样 5 根指尖 site 的世界坐标，存入大小为 100 的环形缓冲区（trailPos[5][100][3]）。渲染时在 mode1_inject_geoms() 中将相邻帧坐标对生成 mjGEOM_LINE 线段，注入 scn.geoms[] 尾部，alpha 值按平方函数衰减（越旧越透明），5 根手指分别以红/绿/蓝/黄/青区分。

(4) Ctrl+拖拽施加外力

按住 Ctrl + 左键拖拽时，程序手动构造屏幕射线（从相机 frustum 参数推算 tanHalf，合成世界方向向量），调用 mj_ray() 检测碰撞体命中点，将命中点从世界坐标变换到 body 局部坐标作为 pert.localpos，通过 mjv_initPerturb() 初始化 mjvPerturb 对象，再由 mjv_applyPerturbForce() 在每帧施加外力。

(5) 可视化控制面板

提供「关节坐标轴」开关按钮，切换 opt.flags[mjVIS_JOINT] 的值，控制场景中所有关节坐标轴的叠加渲染，按钮颜色随开/关状态变化。

3. 模式二：参数辨识

(1) 物理建模

对单自由度关节，忽略运动链耦合项后，运动方程可近似为：

τ_net  =  J × q_ddot  +  B × q_dot

其中 τ_net = qfrc_actuator − qfrc_bias（净力矩），J 为等效转动惯量，B 为关节阻尼。通过测量 τ、q_ddot、q_dot，即可用最小二乘法估计 J 和 B。

(2) 正弦激励

对食指 FFJ2 关节施加正弦控制量：

ctrl = 0.8 + 0.6 × sin(2π × 1.0 Hz × t)

偏置 0.8 使关节在行程中段振荡，幅度 0.6 保证角度始终在合法范围 [0.2, 1.4] rad 内。正弦激励同时包含加速度（高频）和速度（低频）分量，使 2×2 法方程条件良好，J 和 B 均可被有效辨识。前 0.5s 为热身期，不采样，避免瞬态污染数据。

(3) 滑动窗口最小二乘

每帧采样一组 (q_ddot, q_dot, τ) 写入大小为 50 的循环缓冲区，每积累 3 个新样本解一次法方程：

ATA = [ Σq_ddot²    Σq_ddot·q_dot ]     ATb = [ Στ·q_ddot ]

[ Σq_ddot·q_dot  Σq_dot²    ]            [ Στ·q_dot  ]

使用解析 2×2 行列式公式直接求解，避免引入矩阵库依赖：

det = ATA00×ATA11 − ATA01²

J_hat = (ATA11×ATb0 − ATA01×ATb1) / det

B_hat = (ATA00×ATb1 − ATA01×ATb0) / det

(4) 参数调节面板

窗口三提供 dof_armature 和 dof_damping 的实时拖拽调节。点击「应用并重置」后，程序将新值写入 mjModel，重新计算质量矩阵得到更新后的 J_true，并清空历史缓冲重新开始估计，可交互式验证不同物理参数下的辨识效果。

五. 单元测试

由于本项目为实时仿真程序，单元测试以功能验证和边界条件检查为主，通过运行程序、观察 ImGui 面板输出及控制台 printf 日志进行验证。

| 测试项 | 测试方法 | 预期结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型加载 | 运行程序，检查控制台无报错 | mj_loadXML 成功，窗口正常打开 | 通过 |
| 多姿态循环 | 进入模式一，观察手部动作 | 7个姿态依次循环，过渡平滑无抖动 | 通过 |
| 关节监测进度条 | 模式一中观察左侧面板 | 进度条随关节角度实时更新，接近极限变红 | 通过 |
| 指尖轨迹拖尾 | 模式一中观察3D场景 | 5根手指各色轨迹线随运动延伸，旧端渐透明 | 通过 |
| Ctrl+拖拽外力 | 按住Ctrl，左键点击并拖拽手指 | 手指随鼠标移动，松开后恢复自然运动 | 通过 |
| 关节坐标轴开关 | 点击「可视化控制」面板按钮 | 3D场景中关节坐标轴箭头切换显示 | 通过 |
| LS辨识收敛性 | 进入模式二，等待约20s | J_hat、B_hat估计值趋近真实值，收敛曲线下降 | 通过 |
| 参数调节重置 | 修改阻尼后点击「应用并重置」 | J_true/B_true更新，收敛曲线从零重新开始 | 通过 |
| 时间缩放滑块 | 拖动Time Scale至0和3x | 仿真分别暂停和加速，物理结果保持一致 | 通过 |
| 返回主菜单 | 各模式中点击「返回主菜单」 | 正确释放模式状态，回到起始菜单 | 通过 |

六. 收获

1. MuJoCo 物理引擎的使用

深入理解了 MuJoCo 的数据分层设计：mjModel 存储静态物理参数（几何、关节范围、阻尼等），mjData 存储每帧动态状态（位置 qpos、速度 qvel、加速度 qacc、外力 xfrc_applied 等）。通过 mj_name2id 按名字查找关节和执行器索引，避免了硬编码数字。理解了 mjvScene 作为渲染几何体容器的机制，并学会了向 scn.geoms[] 动态注入自定义几何体（mjGEOM_LINE）来实现轨迹可视化。

2. 射线检测与外力施加

自行实现了从相机 frustum 参数构造世界射线的完整流程：利用 gc.frustum_top/gc.frustum_near 计算视角切线，结合 forward/right/up 向量合成射线方向，再调用 mj_ray() 完成射线-碰撞体求交，最终将命中点从世界坐标变换至 body 局部坐标。这一过程加深了对透视投影数学和坐标变换的理解。

3. 最小二乘参数辨识

将经典的最小二乘理论应用于实时物理仿真场景：选取正弦激励以保证法方程条件良好，设计滑动窗口避免历史数据淹没新信息，推导并实现了 2×2 法方程的解析解避免引入矩阵库。结果表明阻尼 B 的估计精度可达 0.5% 以内，而转动惯量 J 因简化模型忽略运动链耦合项，存在约 9% 的系统性偏差——这一现象本身即是对机器人动力学建模误差的直观演示。

4. 模块化工程实践

将单一 main.cpp 重构为 5 个模块，通过 app_common.h 的 extern 声明共享全局量，各模块以统一的 _init / _step / _render_ui / _cleanup 接口对外暴露，主循环仅需按枚举状态分发调用，做到了「开闭原则」——增加新模式只需新建文件并在主循环中添加一个分支，而无需修改其他模块。

5. AI 工具使用说明

本项目使用了 Claude Sonnet 4.6作为辅助工具。

- 项目架构设计：协助规划模块拆分方案（app_common.h 共享层、各模式独立接口的函数原型设计）

- 图形化平台选择：经历Qt平台初期尝试和碰壁后，在AI指导下转换到visual studio中基于OpenGL继续开发

- API和外部依赖库教学：包括MuJoCo C++ API，MuJoCo支持的GLFW图形渲染API，ImGui库函数 的教学

- Adroit Hand 开源项目的解读：来自https://github.com/vikashplus/Adroit.git

- 调试支持：mode1.cpp射线检测坐标变换debug（mode1_ctrl_click

函数）、controller.cpp内存越界问题debug（controller_init

函数）

- 文档大纲草拟：本实验报告的结构规划和表格制作

所有 AI 生成的代码均经过本人理解、测试和验证后方才使用。